Bare Metal Development

Alejandro Furfaro

8 de abril de 2020

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 1 / 68

Temario

1 Inicializacion de un ´

computador IA-32 desde el Reset

Arranque de un Procesador BSP (o unico) ´

2 Linker Scripting

El Linker

Los scripts que controlan al linker

Comenzando el “scripting” Linker script bien basico ´

Haciendo cosas mas

divertidas con el Linker

Script

3 A20: La pesada herencia. . . Compatibilidad con 8086 4 Linker Scripts. 2da. Parte

Definiendo areas de ´

memoria

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 1 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico)

2 Linker Scripting

1 Inicializacion de un ´

computador IA-32 desde el Reset

Arranque de un Procesador BSP (o unico) ´

3 A20: La pesada herencia. . . 4 Linker Scripts. 2da. Parte

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 2 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 1. Built In Self Test

Es un test interno que ejecuta el procesador luego de su encendido o cuando se activa su pin #RESET

Como resultado inicializa el registro eax en 0x0 solo si todos los test pasaron OK.

El resto de los registros toman un valor bien determinado Se invalidan las memorias cache internas

Se invalidan las TLB1

Se limpian los Branch Target Buffers2

La diferencia con enviar una senal #INIT es que en ˜ este caso, ´ se mantienen intactos los valores de los Registros de la FPU, los MSR’s y los MTRR’s, y los caches internos.

De acuerdo a la familia de procesador implementa con variantes la inicializacion de los dem ´ as procesadores presentes en caso de ´ un sistema SMP

1Ver Paginacion de Memoria ´

2Ver Microarquitectura - Prediccion de saltos ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 3 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 1. Built In Self Test

Es un test interno que ejecuta el procesador luego de su encendido o cuando se activa su pin #RESET

Como resultado inicializa el registro eax en 0x0 solo si todos los test pasaron OK.

El resto de los registros toman un valor bien determinado Se invalidan las memorias cache internas

Se invalidan las TLB1

Se limpian los Branch Target Buffers2

La diferencia con enviar una senal #INIT es que en ˜ este caso, ´ se mantienen intactos los valores de los Registros de la FPU, los MSR’s y los MTRR’s, y los caches internos.

De acuerdo a la familia de procesador implementa con variantes la inicializacion de los dem ´ as procesadores presentes en caso de ´ un sistema SMP

1Ver Paginacion de Memoria ´

2Ver Microarquitectura - Prediccion de saltos ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 3 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 1. Built In Self Test

Es un test interno que ejecuta el procesador luego de su encendido o cuando se activa su pin #RESET

Como resultado inicializa el registro eax en 0x0 solo si todos los test pasaron OK.

El resto de los registros toman un valor bien determinado Se invalidan las memorias cache internas

Se invalidan las TLB1

Se limpian los Branch Target Buffers2

La diferencia con enviar una senal #INIT es que en ˜ este caso, ´ se mantienen intactos los valores de los Registros de la FPU, los MSR’s y los MTRR’s, y los caches internos.

De acuerdo a la familia de procesador implementa con variantes la inicializacion de los dem ´ as procesadores presentes en caso de ´ un sistema SMP

1Ver Paginacion de Memoria ´

2Ver Microarquitectura - Prediccion de saltos ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 3 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 1. Built In Self Test

Es un test interno que ejecuta el procesador luego de su encendido o cuando se activa su pin #RESET

Como resultado inicializa el registro eax en 0x0 solo si todos los test pasaron OK.

El resto de los registros toman un valor bien determinado Se invalidan las memorias cache internas

Se invalidan las TLB1

Se limpian los Branch Target Buffers2

La diferencia con enviar una senal #INIT es que en ˜ este caso, ´ se mantienen intactos los valores de los Registros de la FPU, los MSR’s y los MTRR’s, y los caches internos.

De acuerdo a la familia de procesador implementa con variantes la inicializacion de los dem ´ as procesadores presentes en caso de ´ un sistema SMP

1Ver Paginacion de Memoria ´

2Ver Microarquitectura - Prediccion de saltos ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 3 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 1. Built In Self Test

Es un test interno que ejecuta el procesador luego de su encendido o cuando se activa su pin #RESET

Como resultado inicializa el registro eax en 0x0 solo si todos los test pasaron OK.

El resto de los registros toman un valor bien determinado Se invalidan las memorias cache internas

Se invalidan las TLB1

Se limpian los Branch Target Buffers2

La diferencia con enviar una senal #INIT es que en ˜ este caso, ´ se mantienen intactos los valores de los Registros de la FPU, los MSR’s y los MTRR’s, y los caches internos.

De acuerdo a la familia de procesador implementa con variantes la inicializacion de los dem ´ as procesadores presentes en caso de ´ un sistema SMP

1Ver Paginacion de Memoria ´

2Ver Microarquitectura - Prediccion de saltos ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 3 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 1. Built In Self Test

Es un test interno que ejecuta el procesador luego de su encendido o cuando se activa su pin #RESET

Como resultado inicializa el registro eax en 0x0 solo si todos los test pasaron OK.

El resto de los registros toman un valor bien determinado Se invalidan las memorias cache internas

Se invalidan las TLB1

Se limpian los Branch Target Buffers2

La diferencia con enviar una senal #INIT es que en ˜ este caso, ´ se mantienen intactos los valores de los Registros de la FPU, los MSR’s y los MTRR’s, y los caches internos.

De acuerdo a la familia de procesador implementa con variantes la inicializacion de los dem ´ as procesadores presentes en caso de ´ un sistema SMP

1Ver Paginacion de Memoria ´

2Ver Microarquitectura - Prediccion de saltos ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 3 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 1. Built In Self Test

Es un test interno que ejecuta el procesador luego de su encendido o cuando se activa su pin #RESET

Como resultado inicializa el registro eax en 0x0 solo si todos los test pasaron OK.

El resto de los registros toman un valor bien determinado Se invalidan las memorias cache internas

Se invalidan las TLB1

Se limpian los Branch Target Buffers2

La diferencia con enviar una senal #INIT es que en ˜ este caso, ´ se mantienen intactos los valores de los Registros de la FPU, los MSR’s y los MTRR’s, y los caches internos.

De acuerdo a la familia de procesador implementa con variantes la inicializacion de los dem ´ as procesadores presentes en caso de ´ un sistema SMP

1Ver Paginacion de Memoria ´

2Ver Microarquitectura - Prediccion de saltos ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 3 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 1. Built In Self Test

Es un test interno que ejecuta el procesador luego de su encendido o cuando se activa su pin #RESET

Como resultado inicializa el registro eax en 0x0 solo si todos los test pasaron OK.

El resto de los registros toman un valor bien determinado Se invalidan las memorias cache internas

Se invalidan las TLB1

Se limpian los Branch Target Buffers2

La diferencia con enviar una senal #INIT es que en ˜ este caso, ´ se mantienen intactos los valores de los Registros de la FPU, los MSR’s y los MTRR’s, y los caches internos.

De acuerdo a la familia de procesador implementa con variantes la inicializacion de los dem ´ as procesadores presentes en caso de ´ un sistema SMP

1Ver Paginacion de Memoria ´

2Ver Microarquitectura - Prediccion de saltos ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 3 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 2. Valores iniciales de interes´

Registro CR0. Valor inicial

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 4 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 2. Valores iniciales de interes´

Valor iniciales de los registros corrientes3

3Para ampliar: IntelR 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual. Vol 3a. Cap´ıtulo 9

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 5 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector

Del slide anterior nos quedamos con los registros CS:IP, cuyos valores iniciales son respectivamente 0xF000:0xFFF0. Al mismo tiempo el procesador esta en modo real de modo que su ´ rango de direccionamiento f´ısico es desde 0x00000 hasta 0xFFFFF, es decir 1Mbyte.

de modo que la direccion f ´ ´ısica que generar´ıa un procesador 8086 viene dada por la expresion: ´ cs << 4 + ip

Esto llevara al procesador a realizar el primer OPCODE FETCH ´ en la direccion f ´ ´ısica 0xFFFF0.

En este rango de direcciones es necesario mapear una memoria No volatil. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 6 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector

Del slide anterior nos quedamos con los registros CS:IP, cuyos valores iniciales son respectivamente 0xF000:0xFFF0. Al mismo tiempo el procesador esta en modo real de modo que su ´ rango de direccionamiento f´ısico es desde 0x00000 hasta 0xFFFFF, es decir 1Mbyte.

de modo que la direccion f ´ ´ısica que generar´ıa un procesador 8086 viene dada por la expresion: ´ cs << 4 + ip

Esto llevara al procesador a realizar el primer OPCODE FETCH ´ en la direccion f ´ ´ısica 0xFFFF0.

En este rango de direcciones es necesario mapear una memoria No volatil. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 6 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector

Del slide anterior nos quedamos con los registros CS:IP, cuyos valores iniciales son respectivamente 0xF000:0xFFF0. Al mismo tiempo el procesador esta en modo real de modo que su ´ rango de direccionamiento f´ısico es desde 0x00000 hasta 0xFFFFF, es decir 1Mbyte.

de modo que la direccion f ´ ´ısica que generar´ıa un procesador 8086 viene dada por la expresion: ´ cs << 4 + ip

Esto llevara al procesador a realizar el primer OPCODE FETCH ´ en la direccion f ´ ´ısica 0xFFFF0.

En este rango de direcciones es necesario mapear una memoria No volatil. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 6 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector

Del slide anterior nos quedamos con los registros CS:IP, cuyos valores iniciales son respectivamente 0xF000:0xFFF0. Al mismo tiempo el procesador esta en modo real de modo que su ´ rango de direccionamiento f´ısico es desde 0x00000 hasta 0xFFFFF, es decir 1Mbyte.

de modo que la direccion f ´ ´ısica que generar´ıa un procesador 8086 viene dada por la expresion: ´ cs << 4 + ip

Esto llevara al procesador a realizar el primer OPCODE FETCH ´ en la direccion f ´ ´ısica 0xFFFF0.

En este rango de direcciones es necesario mapear una memoria No volatil. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 6 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector

Del slide anterior nos quedamos con los registros CS:IP, cuyos valores iniciales son respectivamente 0xF000:0xFFF0. Al mismo tiempo el procesador esta en modo real de modo que su ´ rango de direccionamiento f´ısico es desde 0x00000 hasta 0xFFFFF, es decir 1Mbyte.

de modo que la direccion f ´ ´ısica que generar´ıa un procesador 8086 viene dada por la expresion: ´ cs << 4 + ip

Esto llevara al procesador a realizar el primer OPCODE FETCH ´ en la direccion f ´ ´ısica 0xFFFF0.

En este rango de direcciones es necesario mapear una memoria No volatil. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 6 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector

Del slide anterior nos quedamos con los registros CS:IP, cuyos valores iniciales son respectivamente 0xF000:0xFFF0. Al mismo tiempo el procesador esta en modo real de modo que su ´ rango de direccionamiento f´ısico es desde 0x00000 hasta 0xFFFFF, es decir 1Mbyte.

de modo que la direccion f ´ ´ısica que generar´ıa un procesador 8086 viene dada por la expresion: ´ cs << 4 + ip

Esto llevara al procesador a realizar el primer OPCODE FETCH ´ en la direccion f ´ ´ısica 0xFFFF0.

En este rango de direcciones es necesario mapear una memoria No volatil. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 6 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector (Problemas asociados al legacy)

Uno de nuestros principales problemas consiste en que el 8086 hace tiempo que no existe y en cambio sus descendientes compa tibles poseen un rango de direccionamiento much´ısimo mas am plio.

Sin embargo por compatibilidad los procesadores posteriores (aun´ la moderna 10ma generacion Core) arrancan en Modo Real acce- ´ diendo en principio al espacio de direccionamiento de 1Mbyte que referimos anteriormente.

Por lo tanto, necesitar´ıamos colocar una memoria no volatil alrede- ´ dor del primer Mbyte, interrumpiendo la continuidad de los grandes bancos de DRAM que desde hace tiempo se comercializan. Intel penso por lo tanto en una alternativa ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 7 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector (Problemas asociados al legacy)

Uno de nuestros principales problemas consiste en que el 8086 hace tiempo que no existe y en cambio sus descendientes compa tibles poseen un rango de direccionamiento much´ısimo mas am plio.

Sin embargo por compatibilidad los procesadores posteriores (aun´ la moderna 10ma generacion Core) arrancan en Modo Real acce- ´ diendo en principio al espacio de direccionamiento de 1Mbyte que referimos anteriormente.

Por lo tanto, necesitar´ıamos colocar una memoria no volatil alrede- ´ dor del primer Mbyte, interrumpiendo la continuidad de los grandes bancos de DRAM que desde hace tiempo se comercializan. Intel penso por lo tanto en una alternativa ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 7 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector (Problemas asociados al legacy)

Uno de nuestros principales problemas consiste en que el 8086 hace tiempo que no existe y en cambio sus descendientes compa tibles poseen un rango de direccionamiento much´ısimo mas am plio.

Sin embargo por compatibilidad los procesadores posteriores (aun´ la moderna 10ma generacion Core) arrancan en Modo Real acce- ´ diendo en principio al espacio de direccionamiento de 1Mbyte que referimos anteriormente.

Por lo tanto, necesitar´ıamos colocar una memoria no volatil alrede- ´ dor del primer Mbyte, interrumpiendo la continuidad de los grandes bancos de DRAM que desde hace tiempo se comercializan. Intel penso por lo tanto en una alternativa ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 7 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector (Problemas asociados al legacy)

Uno de nuestros principales problemas consiste en que el 8086 hace tiempo que no existe y en cambio sus descendientes compa tibles poseen un rango de direccionamiento much´ısimo mas am plio.

Sin embargo por compatibilidad los procesadores posteriores (aun´ la moderna 10ma generacion Core) arrancan en Modo Real acce- ´ diendo en principio al espacio de direccionamiento de 1Mbyte que referimos anteriormente.

Por lo tanto, necesitar´ıamos colocar una memoria no volatil alrede- ´ dor del primer Mbyte, interrumpiendo la continuidad de los grandes bancos de DRAM que desde hace tiempo se comercializan. Intel penso por lo tanto en una alternativa ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 7 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector (Problemas asociados al legacy)

Uno de nuestros principales problemas consiste en que el 8086 hace tiempo que no existe y en cambio sus descendientes compa tibles poseen un rango de direccionamiento much´ısimo mas am plio.

Sin embargo por compatibilidad los procesadores posteriores (aun´ la moderna 10ma generacion Core) arrancan en Modo Real acce- ´ diendo en principio al espacio de direccionamiento de 1Mbyte que referimos anteriormente.

Por lo tanto, necesitar´ıamos colocar una memoria no volatil alrede- ´ dor del primer Mbyte, interrumpiendo la continuidad de los grandes bancos de DRAM que desde hace tiempo se comercializan. Intel penso por lo tanto en una alternativa ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 7 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector (Recursos de MP en MR)

Los registros de segmento en Modo Protegido trabajan con un re gistro cache para guardar sus descriptores a fin de evitar acceder a las tablas de descriptores cada vez que se necesita efectuar un acceso a memoria (o sea... siempre!).

Todo lo que hacen los procesadores posteriores al 8086 es usarlos en modo real

Y por lo tanto les asigna valores que resulten convenientes, para disenar el mapa de memoria de un sistema x86 de manera mas ˜ sensata.

Por lo tanto en el reset el estado de estos registros “amanece”como vemos a continuacion: ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 8 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector (Recursos de MP en MR)

Los registros de segmento en Modo Protegido trabajan con un re gistro cache para guardar sus descriptores a fin de evitar acceder a las tablas de descriptores cada vez que se necesita efectuar un acceso a memoria (o sea... siempre!).

Todo lo que hacen los procesadores posteriores al 8086 es usarlos en modo real

Y por lo tanto les asigna valores que resulten convenientes, para disenar el mapa de memoria de un sistema x86 de manera mas ˜ sensata.

Por lo tanto en el reset el estado de estos registros “amanece”como vemos a continuacion: ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 8 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector (Recursos de MP en MR)

Los registros de segmento en Modo Protegido trabajan con un re gistro cache para guardar sus descriptores a fin de evitar acceder a las tablas de descriptores cada vez que se necesita efectuar un acceso a memoria (o sea... siempre!).

Todo lo que hacen los procesadores posteriores al 8086 es usarlos en modo real

Y por lo tanto les asigna valores que resulten convenientes, para disenar el mapa de memoria de un sistema x86 de manera mas ˜ sensata.

Por lo tanto en el reset el estado de estos registros “amanece”como vemos a continuacion: ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 8 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector (Recursos de MP en MR)

Los registros de segmento en Modo Protegido trabajan con un re gistro cache para guardar sus descriptores a fin de evitar acceder a las tablas de descriptores cada vez que se necesita efectuar un acceso a memoria (o sea... siempre!).

Todo lo que hacen los procesadores posteriores al 8086 es usarlos en modo real

Y por lo tanto les asigna valores que resulten convenientes, para disenar el mapa de memoria de un sistema x86 de manera mas ˜ sensata.

Por lo tanto en el reset el estado de estos registros “amanece”como vemos a continuacion: ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 8 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector (Recursos de MP en MR)

Los registros de segmento en Modo Protegido trabajan con un re gistro cache para guardar sus descriptores a fin de evitar acceder a las tablas de descriptores cada vez que se necesita efectuar un acceso a memoria (o sea... siempre!).

Todo lo que hacen los procesadores posteriores al 8086 es usarlos en modo real

Y por lo tanto les asigna valores que resulten convenientes, para disenar el mapa de memoria de un sistema x86 de manera mas ˜ sensata.

Por lo tanto en el reset el estado de estos registros “amanece”como vemos a continuacion: ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 8 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector - Recursos de MP en MR

Base Address Limit Attrib

CS DS ES SS FS GS

0xF000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000 0x0000

0xFFFF0000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

0x0000FFFF 0x0000FFFF 0x0000FFFF 0x0000FFFF 0x0000FFFF 0x0000FFFF

xx xx xx xx xx xx

Sumando a esto que el registro IP en el reset vale 0xFFF0, la direc cion en la que el procesador a ´ un en modo real ir ´ a a buscar su primer ´ instruccion se resuelve mediante la siguiente expresi ´ on: ´ CS.BaseAddress + IP. = 0xFFFFFFF0

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 9 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector - Mapa de memoria inicial

El procesador inicia su operacion buscando operaciones en el fon- ´ do de la memoria. Puntualmente a 16 bytes de los 4Gbytes. Esto coincide con el anterior comportamiento de iniciar a 16 bytes del Mbyte del 8086.

Es decir que el procesador inicia en Modo real con su restriccion´ de espacio de direccionamiento a 1 Mbyte de memoria, pero puede realizar opcode fetch muy por encima de esa direccion. . . raro. . . ´ Hay una condicion para esto: ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 10 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector - Mapa de memoria inicial

El procesador inicia su operacion buscando operaciones en el fon- ´ do de la memoria. Puntualmente a 16 bytes de los 4Gbytes. Esto coincide con el anterior comportamiento de iniciar a 16 bytes del Mbyte del 8086.

Es decir que el procesador inicia en Modo real con su restriccion´ de espacio de direccionamiento a 1 Mbyte de memoria, pero puede realizar opcode fetch muy por encima de esa direccion. . . raro. . . ´ Hay una condicion para esto: ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 10 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector - Mapa de memoria inicial

El procesador inicia su operacion buscando operaciones en el fon- ´ do de la memoria. Puntualmente a 16 bytes de los 4Gbytes. Esto coincide con el anterior comportamiento de iniciar a 16 bytes del Mbyte del 8086.

Es decir que el procesador inicia en Modo real con su restriccion´ de espacio de direccionamiento a 1 Mbyte de memoria, pero puede realizar opcode fetch muy por encima de esa direccion. . . raro. . . ´ Hay una condicion para esto: ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 10 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector - Mapa de memoria inicial

El procesador inicia su operacion buscando operaciones en el fon- ´ do de la memoria. Puntualmente a 16 bytes de los 4Gbytes. Esto coincide con el anterior comportamiento de iniciar a 16 bytes del Mbyte del 8086.

Es decir que el procesador inicia en Modo real con su restriccion´ de espacio de direccionamiento a 1 Mbyte de memoria, pero puede realizar opcode fetch muy por encima de esa direccion. . . raro. . . ´ Hay una condicion para esto: ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 10 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector - Mapa de memoria inicial

El procesador inicia su operacion buscando operaciones en el fon- ´ do de la memoria. Puntualmente a 16 bytes de los 4Gbytes. Esto coincide con el anterior comportamiento de iniciar a 16 bytes del Mbyte del 8086.

Es decir que el procesador inicia en Modo real con su restriccion´ de espacio de direccionamiento a 1 Mbyte de memoria, pero puede realizar opcode fetch muy por encima de esa direccion. . . raro. . . ´ Hay una condicion para esto: ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 10 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 3. Reset Vector - Mapa de memoria inicial

El procesador inicia su operacion buscando operaciones en el fon- ´ do de la memoria. Puntualmente a 16 bytes de los 4Gbytes. Esto coincide con el anterior comportamiento de iniciar a 16 bytes del Mbyte del 8086.

Es decir que el procesador inicia en Modo real con su restriccion´ de espacio de direccionamiento a 1 Mbyte de memoria, pero puede realizar opcode fetch muy por encima de esa direccion. . . raro. . . ´ Hay una condicion para esto: ´

La letra chica del contrato :)

El valor del registro CS no puede cambiar mientras el procesador trabaje en modo real. Ni bien lo haga, la Base Address de su registro cache se pone en 0x00000000, y automaticamente queda restringido ´ a continuar buscando sus instrucciones en el primer Mega Byte de me moria.

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 10 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 4. Seleccion de Modo ´

En este punto es conveniente ocuparse de establecer el modo en que el procesador debe funcionar.

Hay tres posibilidades.

1 Dejarlo en modo Real

2 Establecer Modo Protegido Flat

3 Establecer Modo Protegido Segmentado (no recomendado para es cribir firmware)

Los modos 2 y 3 son variantes del Modo Protegido y tiene que ver con la forma en que organizaremos el modelo de segmentacion´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 11 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 4. Seleccion de Modo ´

En este punto es conveniente ocuparse de establecer el modo en que el procesador debe funcionar.

Hay tres posibilidades.

1 Dejarlo en modo Real

2 Establecer Modo Protegido Flat

3 Establecer Modo Protegido Segmentado (no recomendado para es cribir firmware)

Los modos 2 y 3 son variantes del Modo Protegido y tiene que ver con la forma en que organizaremos el modelo de segmentacion´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 11 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 4. Seleccion de Modo ´

En este punto es conveniente ocuparse de establecer el modo en que el procesador debe funcionar.

Hay tres posibilidades.

1 Dejarlo en modo Real

2 Establecer Modo Protegido Flat

3 Establecer Modo Protegido Segmentado (no recomendado para es cribir firmware)

Los modos 2 y 3 son variantes del Modo Protegido y tiene que ver con la forma en que organizaremos el modelo de segmentacion´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 11 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 4. Seleccion de Modo ´

En este punto es conveniente ocuparse de establecer el modo en que el procesador debe funcionar.

Hay tres posibilidades.

1 Dejarlo en modo Real

2 Establecer Modo Protegido Flat

3 Establecer Modo Protegido Segmentado (no recomendado para es cribir firmware)

Los modos 2 y 3 son variantes del Modo Protegido y tiene que ver con la forma en que organizaremos el modelo de segmentacion´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 11 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 4. Seleccion de Modo ´

En este punto es conveniente ocuparse de establecer el modo en que el procesador debe funcionar.

Hay tres posibilidades.

1 Dejarlo en modo Real

2 Establecer Modo Protegido Flat

3 Establecer Modo Protegido Segmentado (no recomendado para es cribir firmware)

Los modos 2 y 3 son variantes del Modo Protegido y tiene que ver con la forma en que organizaremos el modelo de segmentacion´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 11 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 4. Seleccion de Modo ´

En este punto es conveniente ocuparse de establecer el modo en que el procesador debe funcionar.

Hay tres posibilidades.

1 Dejarlo en modo Real

2 Establecer Modo Protegido Flat

3 Establecer Modo Protegido Segmentado (no recomendado para es cribir firmware)

Los modos 2 y 3 son variantes del Modo Protegido y tiene que ver con la forma en que organizaremos el modelo de segmentacion´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 11 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 4. Seleccion del modo ´

En la practica la ROM se mapea f ´ ´ısicamente en el fondo de los 4 Gbytes.

Por ejemplo: Si usamos una EEPROM de 4 Kbytes (lo mas pe queno que podemos conseguir actualmente en el mercado), el ran- ˜ go de direcciones para las que se activara el la l ´ ´ınea Chip Select de este componente sera: 0xFFFFF000 - 0xFFFFFFFF. ´

Sin embargo cuando empecemos a escribir el programa le vamos a indicar al ensamblador que trabajamos en modo real y por lo tanto en el rango de direcciones 0xFF000-0xFFFFF.

El ensamblador solo construira un bloque de 4 Kbytes de c ´ odigo ´ con una vision de un mapa de memoria de 1 Mbyte de capacidad y ´ lo ubicara en los ´ ultimos 4 Kbytes de ese espacio. El decodificador ´ de memoria de hardware lo ubicara en 0xFFFFF000. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 12 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 4. Seleccion del modo ´

En la practica la ROM se mapea f ´ ´ısicamente en el fondo de los 4 Gbytes.

Por ejemplo: Si usamos una EEPROM de 4 Kbytes (lo mas pe queno que podemos conseguir actualmente en el mercado), el ran- ˜ go de direcciones para las que se activara el la l ´ ´ınea Chip Select de este componente sera: 0xFFFFF000 - 0xFFFFFFFF. ´

Sin embargo cuando empecemos a escribir el programa le vamos a indicar al ensamblador que trabajamos en modo real y por lo tanto en el rango de direcciones 0xFF000-0xFFFFF.

El ensamblador solo construira un bloque de 4 Kbytes de c ´ odigo ´ con una vision de un mapa de memoria de 1 Mbyte de capacidad y ´ lo ubicara en los ´ ultimos 4 Kbytes de ese espacio. El decodificador ´ de memoria de hardware lo ubicara en 0xFFFFF000. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 12 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 4. Seleccion del modo ´

En la practica la ROM se mapea f ´ ´ısicamente en el fondo de los 4 Gbytes.

Por ejemplo: Si usamos una EEPROM de 4 Kbytes (lo mas pe queno que podemos conseguir actualmente en el mercado), el ran- ˜ go de direcciones para las que se activara el la l ´ ´ınea Chip Select de este componente sera: 0xFFFFF000 - 0xFFFFFFFF. ´

Sin embargo cuando empecemos a escribir el programa le vamos a indicar al ensamblador que trabajamos en modo real y por lo tanto en el rango de direcciones 0xFF000-0xFFFFF.

El ensamblador solo construira un bloque de 4 Kbytes de c ´ odigo ´ con una vision de un mapa de memoria de 1 Mbyte de capacidad y ´ lo ubicara en los ´ ultimos 4 Kbytes de ese espacio. El decodificador ´ de memoria de hardware lo ubicara en 0xFFFFF000. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 12 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 4. Seleccion del modo ´

En la practica la ROM se mapea f ´ ´ısicamente en el fondo de los 4 Gbytes.

Por ejemplo: Si usamos una EEPROM de 4 Kbytes (lo mas pe queno que podemos conseguir actualmente en el mercado), el ran- ˜ go de direcciones para las que se activara el la l ´ ´ınea Chip Select de este componente sera: 0xFFFFF000 - 0xFFFFFFFF. ´

Sin embargo cuando empecemos a escribir el programa le vamos a indicar al ensamblador que trabajamos en modo real y por lo tanto en el rango de direcciones 0xFF000-0xFFFFF.

El ensamblador solo construira un bloque de 4 Kbytes de c ´ odigo ´ con una vision de un mapa de memoria de 1 Mbyte de capacidad y ´ lo ubicara en los ´ ultimos 4 Kbytes de ese espacio. El decodificador ´ de memoria de hardware lo ubicara en 0xFFFFF000. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 12 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 4. Seleccion del modo ´

En la practica la ROM se mapea f ´ ´ısicamente en el fondo de los 4 Gbytes.

Por ejemplo: Si usamos una EEPROM de 4 Kbytes (lo mas pe queno que podemos conseguir actualmente en el mercado), el ran- ˜ go de direcciones para las que se activara el la l ´ ´ınea Chip Select de este componente sera: 0xFFFFF000 - 0xFFFFFFFF. ´

Sin embargo cuando empecemos a escribir el programa le vamos a indicar al ensamblador que trabajamos en modo real y por lo tanto en el rango de direcciones 0xFF000-0xFFFFF.

El ensamblador solo construira un bloque de 4 Kbytes de c ´ odigo ´ con una vision de un mapa de memoria de 1 Mbyte de capacidad y ´ lo ubicara en los ´ ultimos 4 Kbytes de ese espacio. El decodificador ´ de memoria de hardware lo ubicara en 0xFFFFF000. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 12 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5. Primer imagen de 4K

En primer lugar hay que ponerle un marco de trabajo al ensamba dor.

No se genera codigo. Simplemente son directivas para el ensam- ´ blador.

El unico c ´ odigo para iniciar es un loop infinito. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 13 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5. Primer imagen de 4K

En primer lugar hay que ponerle un marco de trabajo al ensamba dor.

No se genera codigo. Simplemente son directivas para el ensam- ´ blador.

El unico c ´ odigo para iniciar es un loop infinito. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 13 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5. Primer imagen de 4K

En primer lugar hay que ponerle un marco de trabajo al ensamba dor.

No se genera codigo. Simplemente son directivas para el ensam- ´ blador.

El unico c ´ odigo para iniciar es un loop infinito. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 13 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5. Primer imagen de 4K

En primer lugar hay que ponerle un marco de trabajo al ensamba dor.

No se genera codigo. Simplemente son directivas para el ensam- ´ blador.

ORG 0xFF000 ; Esto es : (1MB−4KB) −> 0x100000−0x1000=0xFF000. USE16 ; I n d i c a a l ensamblador gene ra r co´ digo de 16 b i t s

El unico c ´ odigo para iniciar es un loop infinito. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 13 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5. Primer imagen de 4K

En primer lugar hay que ponerle un marco de trabajo al ensamba dor.

No se genera codigo. Simplemente son directivas para el ensam- ´ blador.

ORG 0xFF000 ; Esto es : (1MB−4KB) −> 0x100000−0x1000=0xFF000. USE16 ; I n d i c a a l ensamblador gene ra r co´ digo de 16 b i t s

El unico c ´ odigo para iniciar es un loop infinito. ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 13 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5. Primer imagen de 4K

En primer lugar hay que ponerle un marco de trabajo al ensamba dor.

No se genera codigo. Simplemente son directivas para el ensam- ´ blador.

ORG 0xFF000 ; Esto es : (1MB−4KB) −> 0x100000−0x1000=0xFF000. USE16 ; I n d i c a a l ensamblador gene ra r co´ digo de 16 b i t s

El unico c ´ odigo para iniciar es un loop infinito. ´

i n i t 1 6 :

c l i ; D e s h a b i l it a i n t e r r u p c i o n e s

jmp i n i t 1 6 ; loop i n f i n i t o

a l i g n 16 ; Completa hasta l a s i g u i e n t e d i r e c c i o´n mu´ l t i p l o ; de 16 ( v e r i f i c a r con que completa con NOP’ s ) .

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 13 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1. Completando la imagen de 4Kbytes

Necesitamos que el label init16 sea mapeado por el ensambla dor exactamente en la direccion del reset vector: ´ 0xFFFF0. la sentencia align 16 vista solo nos asegura que el codigo gene- ´ rado a partir de init16, se complete con NOP’s hasta la direccion´ previa a la siguiente direccion alineada a 16 bits. Es decir, nos ase- ´ gura alinear el final de los 4Kbytes.

Necesitamos completar los primeros 4080 bytes de los 4096 tota les ya que de otro modo init16 estara al principio de los 4K. ´ Primer impulso, que ocupe efectivamente la direccion´ 0xFFFF0:

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 14 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1. Completando la imagen de 4Kbytes

Necesitamos que el label init16 sea mapeado por el ensambla dor exactamente en la direccion del reset vector: ´ 0xFFFF0. la sentencia align 16 vista solo nos asegura que el codigo gene- ´ rado a partir de init16, se complete con NOP’s hasta la direccion´ previa a la siguiente direccion alineada a 16 bits. Es decir, nos ase- ´ gura alinear el final de los 4Kbytes.

Necesitamos completar los primeros 4080 bytes de los 4096 tota les ya que de otro modo init16 estara al principio de los 4K. ´ Primer impulso, que ocupe efectivamente la direccion´ 0xFFFF0:

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 14 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1. Completando la imagen de 4Kbytes

Necesitamos que el label init16 sea mapeado por el ensambla dor exactamente en la direccion del reset vector: ´ 0xFFFF0. la sentencia align 16 vista solo nos asegura que el codigo gene- ´ rado a partir de init16, se complete con NOP’s hasta la direccion´ previa a la siguiente direccion alineada a 16 bits. Es decir, nos ase- ´ gura alinear el final de los 4Kbytes.

Necesitamos completar los primeros 4080 bytes de los 4096 tota les ya que de otro modo init16 estara al principio de los 4K. ´ Primer impulso, que ocupe efectivamente la direccion´ 0xFFFF0:

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 14 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1. Completando la imagen de 4Kbytes

Necesitamos que el label init16 sea mapeado por el ensambla dor exactamente en la direccion del reset vector: ´ 0xFFFF0. la sentencia align 16 vista solo nos asegura que el codigo gene- ´ rado a partir de init16, se complete con NOP’s hasta la direccion´ previa a la siguiente direccion alineada a 16 bits. Es decir, nos ase- ´ gura alinear el final de los 4Kbytes.

Necesitamos completar los primeros 4080 bytes de los 4096 tota les ya que de otro modo init16 estara al principio de los 4K. ´ Primer impulso, que ocupe efectivamente la direccion´ 0xFFFF0:

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 14 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1. Completando la imagen de 4Kbytes

Necesitamos que el label init16 sea mapeado por el ensambla dor exactamente en la direccion del reset vector: ´ 0xFFFF0. la sentencia align 16 vista solo nos asegura que el codigo gene- ´ rado a partir de init16, se complete con NOP’s hasta la direccion´ previa a la siguiente direccion alineada a 16 bits. Es decir, nos ase- ´ gura alinear el final de los 4Kbytes.

Necesitamos completar los primeros 4080 bytes de los 4096 tota les ya que de otro modo init16 estara al principio de los 4K. ´ Primer impulso, que ocupe efectivamente la direccion´ 0xFFFF0:

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 14 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1. Completando la imagen de 4Kbytes

Necesitamos que el label init16 sea mapeado por el ensambla dor exactamente en la direccion del reset vector: ´ 0xFFFF0. la sentencia align 16 vista solo nos asegura que el codigo gene- ´ rado a partir de init16, se complete con NOP’s hasta la direccion´ previa a la siguiente direccion alineada a 16 bits. Es decir, nos ase- ´ gura alinear el final de los 4Kbytes.

Necesitamos completar los primeros 4080 bytes de los 4096 tota les ya que de otro modo init16 estara al principio de los 4K. ´ Primer impulso, que ocupe efectivamente la direccion´ 0xFFFF0:

TIMES 4080 db 0x90 ; Generamos 4080 NOP’ s

i n i t 1 6 :

c l i ; D e s h a b i l it a i n t e r r u p c i o n e s

jmp i n i t 1 6 ; loop i n f i n i t o

a l i g n 16 ; Completa hasta l a s i g u i e n t e d i r e c c i o´n mu´ l t i p l o ; de 16 ( v e r i f i c a r con que completa con NOP’ s ) .

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 14 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1 Completando la imagen de 4Kbytes

El codigo anterior resuelve el problema pero no es escalable. ´ A medida que agreguemos codigo para hacer algo m ´ ´ınimamen te util, deberemos ajustar el par ´ ametro de TIMES para reducir de ´ 4080 a la cantidad que haga falta de acuerdo con el tamano del ˜ codigo que incluyamos. ´

En realidad lo mas complejo sera llevar la cuenta del tama ´ no del ˜ codigo. ´

Por lo tanto hay que buscar un metodo mas eficiente. ´

En el siguiente codigo EQU (por Equal) le genera una constan- ´ te al ensamblador cuyo valor calcula automaticamente el tama ´ no˜ del codigo generado y lo resta del tama ´ no de la ROM. Problema ˜ resuelto.

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 15 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1 Completando la imagen de 4Kbytes

El codigo anterior resuelve el problema pero no es escalable. ´ A medida que agreguemos codigo para hacer algo m ´ ´ınimamen te util, deberemos ajustar el par ´ ametro de TIMES para reducir de ´ 4080 a la cantidad que haga falta de acuerdo con el tamano del ˜ codigo que incluyamos. ´

En realidad lo mas complejo sera llevar la cuenta del tama ´ no del ˜ codigo. ´

Por lo tanto hay que buscar un metodo mas eficiente. ´

En el siguiente codigo EQU (por Equal) le genera una constan- ´ te al ensamblador cuyo valor calcula automaticamente el tama ´ no˜ del codigo generado y lo resta del tama ´ no de la ROM. Problema ˜ resuelto.

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 15 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1 Completando la imagen de 4Kbytes

El codigo anterior resuelve el problema pero no es escalable. ´ A medida que agreguemos codigo para hacer algo m ´ ´ınimamen te util, deberemos ajustar el par ´ ametro de TIMES para reducir de ´ 4080 a la cantidad que haga falta de acuerdo con el tamano del ˜ codigo que incluyamos. ´

En realidad lo mas complejo sera llevar la cuenta del tama ´ no del ˜ codigo. ´

Por lo tanto hay que buscar un metodo mas eficiente. ´

En el siguiente codigo EQU (por Equal) le genera una constan- ´ te al ensamblador cuyo valor calcula automaticamente el tama ´ no˜ del codigo generado y lo resta del tama ´ no de la ROM. Problema ˜ resuelto.

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 15 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1 Completando la imagen de 4Kbytes

El codigo anterior resuelve el problema pero no es escalable. ´ A medida que agreguemos codigo para hacer algo m ´ ´ınimamen te util, deberemos ajustar el par ´ ametro de TIMES para reducir de ´ 4080 a la cantidad que haga falta de acuerdo con el tamano del ˜ codigo que incluyamos. ´

En realidad lo mas complejo sera llevar la cuenta del tama ´ no del ˜ codigo. ´

Por lo tanto hay que buscar un metodo mas eficiente. ´

En el siguiente codigo EQU (por Equal) le genera una constan- ´ te al ensamblador cuyo valor calcula automaticamente el tama ´ no˜ del codigo generado y lo resta del tama ´ no de la ROM. Problema ˜ resuelto.

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 15 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1 Completando la imagen de 4Kbytes

El codigo anterior resuelve el problema pero no es escalable. ´ A medida que agreguemos codigo para hacer algo m ´ ´ınimamen te util, deberemos ajustar el par ´ ametro de TIMES para reducir de ´ 4080 a la cantidad que haga falta de acuerdo con el tamano del ˜ codigo que incluyamos. ´

En realidad lo mas complejo sera llevar la cuenta del tama ´ no del ˜ codigo. ´

Por lo tanto hay que buscar un metodo mas eficiente. ´

En el siguiente codigo EQU (por Equal) le genera una constan- ´ te al ensamblador cuyo valor calcula automaticamente el tama ´ no˜ del codigo generado y lo resta del tama ´ no de la ROM. Problema ˜ resuelto.

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 15 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.1 Completando la imagen de 4Kbytes

El codigo anterior resuelve el problema pero no es escalable. ´ A medida que agreguemos codigo para hacer algo m ´ ´ınimamen te util, deberemos ajustar el par ´ ametro de TIMES para reducir de ´ 4080 a la cantidad que haga falta de acuerdo con el tamano del ˜ codigo que incluyamos. ´

En realidad lo mas complejo sera llevar la cuenta del tama ´ no del ˜ codigo. ´

Por lo tanto hay que buscar un metodo mas eficiente. ´

En el siguiente codigo EQU (por Equal) le genera una constan- ´ te al ensamblador cuyo valor calcula automaticamente el tama ´ no˜ del codigo generado y lo resta del tama ´ no de la ROM. Problema ˜ resuelto.

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 15 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 5.2. Version final de nuestro primer intento ´

ORG 0xFF000 ; Esto es : (1MB−4KB) −> 0x100000−0x1000=0xFF000. USE16 ; I n d i c a a l ensamblador gene ra r co´ digo de 16 b i t s

code si ze EQU ( end − i n i t 1 6 ) ; siempre es e l taman˜o d e l co´ digo

; Rellenamos l a ROM con 0x90 (NOP)

time s (4096−code si ze ) db 0x90

i n i t 1 6 :

c l i ; D e s h a b i l it a i n t e r r u p c i o n e s

jmp i n i t 1 6 ; loop i n f i n i t o

aqui :

h l t ; Si po r a l gu´n motivo s a l e d e l loop : HALT jmp aqui ; Solo s a l e po r r e s et o po r i n t e r r u p c i o´n a l i g n 16 ; Completa hasta l a s i g u i e n t e d i r e c c i o´n mu´ l t i p l o ; de 16 ( v e r i f i c a r con que completa con NOP’ s ) .

end :

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 16 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Preparar la Inicializacion de memoria ´

Todo el codigo que se ha ejecutado hasta este momento, se ha ´ ejecutado desde NVRAM o sea Flash.

Cuanto antes pasemos a ejecutar desde memoria DRAM, antes aceleraremos el inicio del sistema ya que la memoria DRAM es mas veloz que la Flash.

Entonces es urgente inicializar la DRAM. Para ello hay que: 1 Actualizar el microcodigo del procesador ´4(opcional)

2 Inicializar el soporte del procesador para manejo de memoria5 3 Inicializar el chipset5

4Ampliar desde Seccion 9.11 Microcode Update Facilities, Intel ´ R 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual. Vol 3a.

5BIOS/Firmware Writer’s Guide (a Black Magic Manual)

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 17 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Preparar la Inicializacion de memoria ´

Todo el codigo que se ha ejecutado hasta este momento, se ha ´ ejecutado desde NVRAM o sea Flash.

Cuanto antes pasemos a ejecutar desde memoria DRAM, antes aceleraremos el inicio del sistema ya que la memoria DRAM es mas veloz que la Flash.

Entonces es urgente inicializar la DRAM. Para ello hay que: 1 Actualizar el microcodigo del procesador ´4(opcional)

2 Inicializar el soporte del procesador para manejo de memoria5 3 Inicializar el chipset5

4Ampliar desde Seccion 9.11 Microcode Update Facilities, Intel ´ R 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual. Vol 3a.

5BIOS/Firmware Writer’s Guide (a Black Magic Manual)

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 17 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Preparar la Inicializacion de memoria ´

Todo el codigo que se ha ejecutado hasta este momento, se ha ´ ejecutado desde NVRAM o sea Flash.

Cuanto antes pasemos a ejecutar desde memoria DRAM, antes aceleraremos el inicio del sistema ya que la memoria DRAM es mas veloz que la Flash.

Entonces es urgente inicializar la DRAM. Para ello hay que: 1 Actualizar el microcodigo del procesador ´4(opcional)

2 Inicializar el soporte del procesador para manejo de memoria5 3 Inicializar el chipset5

4Ampliar desde Seccion 9.11 Microcode Update Facilities, Intel ´ R 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual. Vol 3a.

5BIOS/Firmware Writer’s Guide (a Black Magic Manual)

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 17 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Preparar la Inicializacion de memoria ´

Todo el codigo que se ha ejecutado hasta este momento, se ha ´ ejecutado desde NVRAM o sea Flash.

Cuanto antes pasemos a ejecutar desde memoria DRAM, antes aceleraremos el inicio del sistema ya que la memoria DRAM es mas veloz que la Flash.

Entonces es urgente inicializar la DRAM. Para ello hay que: 1 Actualizar el microcodigo del procesador ´4(opcional)

2 Inicializar el soporte del procesador para manejo de memoria5 3 Inicializar el chipset5

4Ampliar desde Seccion 9.11 Microcode Update Facilities, Intel ´ R 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual. Vol 3a.

5BIOS/Firmware Writer’s Guide (a Black Magic Manual)

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 17 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Preparar la Inicializacion de memoria ´

Todo el codigo que se ha ejecutado hasta este momento, se ha ´ ejecutado desde NVRAM o sea Flash.

Cuanto antes pasemos a ejecutar desde memoria DRAM, antes aceleraremos el inicio del sistema ya que la memoria DRAM es mas veloz que la Flash.

Entonces es urgente inicializar la DRAM. Para ello hay que: 1 Actualizar el microcodigo del procesador ´4(opcional)

2 Inicializar el soporte del procesador para manejo de memoria5 3 Inicializar el chipset5

4Ampliar desde Seccion 9.11 Microcode Update Facilities, Intel ´ R 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual. Vol 3a.

5BIOS/Firmware Writer’s Guide (a Black Magic Manual)

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 17 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Preparar la Inicializacion de memoria ´

Todo el codigo que se ha ejecutado hasta este momento, se ha ´ ejecutado desde NVRAM o sea Flash.

Cuanto antes pasemos a ejecutar desde memoria DRAM, antes aceleraremos el inicio del sistema ya que la memoria DRAM es mas veloz que la Flash.

Entonces es urgente inicializar la DRAM. Para ello hay que: 1 Actualizar el microcodigo del procesador ´4(opcional)

2 Inicializar el soporte del procesador para manejo de memoria5 3 Inicializar el chipset5

4Ampliar desde Seccion 9.11 Microcode Update Facilities, Intel ´ R 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual. Vol 3a.

5BIOS/Firmware Writer’s Guide (a Black Magic Manual)

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 17 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Inicializacion de Memoria ´

Otra caja negra.

Intel provee (NDA mediante) los siguientes recursos:

1 BIOS/Firmware Writer’s Guide

2 Memory initialization Reference Code (MRC)

Es chipset (plataforma) dependiente

MRC puede estar escrito para ejecutar en codigo de 16 bits o 32 ´ bits (Segmentacion Flat o multisegmento). ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 18 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Inicializacion de Memoria ´

Otra caja negra.

Intel provee (NDA mediante) los siguientes recursos:

1 BIOS/Firmware Writer’s Guide

2 Memory initialization Reference Code (MRC)

Es chipset (plataforma) dependiente

MRC puede estar escrito para ejecutar en codigo de 16 bits o 32 ´ bits (Segmentacion Flat o multisegmento). ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 18 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Inicializacion de Memoria ´

Otra caja negra.

Intel provee (NDA mediante) los siguientes recursos:

1 BIOS/Firmware Writer’s Guide

2 Memory initialization Reference Code (MRC)

Es chipset (plataforma) dependiente

MRC puede estar escrito para ejecutar en codigo de 16 bits o 32 ´ bits (Segmentacion Flat o multisegmento). ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 18 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Inicializacion de Memoria ´

Otra caja negra.

Intel provee (NDA mediante) los siguientes recursos:

1 BIOS/Firmware Writer’s Guide

2 Memory initialization Reference Code (MRC)

Es chipset (plataforma) dependiente

MRC puede estar escrito para ejecutar en codigo de 16 bits o 32 ´ bits (Segmentacion Flat o multisegmento). ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 18 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Inicializacion de Memoria ´

Otra caja negra.

Intel provee (NDA mediante) los siguientes recursos:

1 BIOS/Firmware Writer’s Guide

2 Memory initialization Reference Code (MRC)

Es chipset (plataforma) dependiente

MRC puede estar escrito para ejecutar en codigo de 16 bits o 32 ´ bits (Segmentacion Flat o multisegmento). ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 18 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Inicializacion de Memoria ´

Otra caja negra.

Intel provee (NDA mediante) los siguientes recursos:

1 BIOS/Firmware Writer’s Guide

2 Memory initialization Reference Code (MRC)

Es chipset (plataforma) dependiente

MRC puede estar escrito para ejecutar en codigo de 16 bits o 32 ´ bits (Segmentacion Flat o multisegmento). ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 18 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 6. Inicializacion de Memoria ´

Otra caja negra.

Intel provee (NDA mediante) los siguientes recursos:

1 BIOS/Firmware Writer’s Guide

2 Memory initialization Reference Code (MRC)

Es chipset (plataforma) dependiente

MRC puede estar escrito para ejecutar en codigo de 16 bits o 32 ´ bits (Segmentacion Flat o multisegmento). ´

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 18 / 68

Inicializacion de un computador IA-32 desde el Reset ´ Arranque de un Procesador BSP (o ´unico) 7. Inicializacion Post Memoria ´

Una vez ejecutado el codigo que inicializa el controlador de me- ´ moria y los configura de acuerdo a los DIMMs detectados en el sistema,se termina el trabajo de inicializacion de memoria. ´

Es una secuencia de pasos adicional, pero hecha por nosotros 1 Memory test

2 Shadow Firmware

3 Memory Transaction Re-Direction

4 Configurar un Stack

5 Transferir control de programa a DRAM

Alejandro Furfaro Bare Metal Development 8 de abril de 2020 19 / 68