Microprocesadores

Procesadores IA-32 e Intel® 64 Gestion de Memoria: Segmentaci ´ on´

Alejandro Furfaro

22 de septiembre de 2022

Temario

1 Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Gestion de la Memoria ´

2 Como se organiza la memoria en procesadores x86

Modelo de memoria en Modo

Protegido

Modelo de memoria en Modo 64 bits

3 Direcciones Logicas y Lineales ´ Traduccion de direcciones L ´ ogicas ´

4 Unidad de Segmentacion´

Selectores de segmento

Descriptores de segmento de 32 bits

5 Generacion de la direcci ´ on Lineal (32 ´ bits)

6 Modelos de segmentacion de ´ memoria

Segmentacion en Modo IA-32e ´ Implementacion pr ´ actica de ´

segmentacion en un SO ´

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 2 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

1 Administracion de memoria ´

Enfoque preliminar

Gestion de la Memoria ´

2 Como se organiza la memoria en procesadores x86

Modelo de memoria en Modo

Protegido

Modelo de memoria en Modo 64 bits

3 Direcciones Logicas y Lineales ´ Traduccion de direcciones L ´ ogicas ´

l-symantec.jpg

4 Unidad de Segmentacion´

Selectores de segmento

Descriptores de segmento de 32

bits

5 Generacion de la direcci ´ on Lineal (32 ´ bits)

6 Modelos de segmentacion de ´ memoria

Segmentacion en Modo IA-32e ´

Implementacion pr ´ actica de ´

segmentacion en un SO ´

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 3 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion L ´ ogica, Virtual, F ´ ´ısica.... ¿?

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 4 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion L ´ ogica, Virtual, F ´ ´ısica.... ¿?

¿Como es que hay diferentes definiciones de direcciones?. ¿No son todas lo mismo?

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 4 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion L ´ ogica, Virtual, F ´ ´ısica.... ¿?

¿Como es que hay diferentes definiciones de direcciones?. ¿No son todas lo mismo?

No siempre.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 4 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion L ´ ogica, Virtual, F ´ ´ısica.... ¿?

¿Como es que hay diferentes definiciones de direcciones?. ¿No son todas lo mismo?

No siempre.

En los microcontroladores sencillos o de arquitecturas muy primiti vas, estos conceptos significan lo mismo

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 4 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion L ´ ogica, Virtual, F ´ ´ısica.... ¿?

¿Como es que hay diferentes definiciones de direcciones?. ¿No son todas lo mismo?

No siempre.

En los microcontroladores sencillos o de arquitecturas muy primiti vas, estos conceptos significan lo mismo

Pero a medida que los procesadores ganan complejidad en su ar quitectura, y soportan mayor grado de funcionalidades y aspiran a sostener Sistemas Operativos con ejecucion din ´ amica de tareas, ´

l-symantec.jpg

estos tres valores suelen ser diferentes.

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 4 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion F ´ ´ısica

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 5 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion F ´ ´ısica

Cuando cualquier procesador necesita acceder a memoria, debera´ escribir en el buffer de direcciones el valor correspondiente a la direccion de memoria externa que debe acceder. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 5 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion F ´ ´ısica

Cuando cualquier procesador necesita acceder a memoria, debera´ escribir en el buffer de direcciones el valor correspondiente a la direccion de memoria externa que debe acceder. ´

Este valor se conoce como Direccion F ´ ´ısica, ya que corresponde a la direccion que ser ´ a decodificada por el hardware externo para ´ acceder a la memoria RAM o ROM segun corresponda. Es decir a ´ la memoria f´ısica.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 5 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion F ´ ´ısica

Cuando cualquier procesador necesita acceder a memoria, debera´ escribir en el buffer de direcciones el valor correspondiente a la direccion de memoria externa que debe acceder. ´

Este valor se conoce como Direccion F ´ ´ısica, ya que corresponde a la direccion que ser ´ a decodificada por el hardware externo para ´ acceder a la memoria RAM o ROM segun corresponda. Es decir a ´ la memoria f´ısica.

Siempre el procesador pone la Direccion F ´ ´ısica en los pines de address cuando su unidad de control habilita la salida del bus de direcciones

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 5 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

¿Que direccion manejamos en los programas? ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 6 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

¿Que direccion manejamos en los programas? ´

El texto de nuestros programas fuente provee impl´ıcitamente una vision mas o menos abstracta de la memoria. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 6 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

¿Que direccion manejamos en los programas? ´

El texto de nuestros programas fuente provee impl´ıcitamente una vision mas o menos abstracta de la memoria. ´

En mayor o menor medida intentamos abstraernos del valor numerico de la direcci ´ on, aun cuando programamos los ´ procesadores mas rudimentarios

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 6 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

¿Que direccion manejamos en los programas? ´

El texto de nuestros programas fuente provee impl´ıcitamente una vision mas o menos abstracta de la memoria. ´

En mayor o menor medida intentamos abstraernos del valor numerico de la direcci ´ on, aun cuando programamos los ´ procesadores mas rudimentarios

1 b u f f e r resb 1024 db ; d ef i n e 1024 b yte s de memoria en 0 2 . . . . .

3 mov al ,00 ; v a l o r i n i c i a l

4 mov ecx ,1024 ; i n i c i a l i z a contado r en 1024

5 mov e si , b u f f e r ; guarda en e s i l a d i r e c i o´n de memoria de b u f f e r 6 repnz sto sb ; Accede a l b u f f e r y l o i n i c i a l i z a

En este codigo se define un buffer de 1024 bytes. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 6 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

¿Que direccion manejamos en los programas? ´

El texto de nuestros programas fuente provee impl´ıcitamente una vision mas o menos abstracta de la memoria. ´

En mayor o menor medida intentamos abstraernos del valor numerico de la direcci ´ on, aun cuando programamos los ´ procesadores mas rudimentarios

1 b u f f e r resb 1024 db ; d ef i n e 1024 b yte s de memoria en 0 2 . . . . .

3 mov al ,00 ; v a l o r i n i c i a l

4 mov ecx ,1024 ; i n i c i a l i z a contado r en 1024

5 mov e si , b u f f e r ; guarda en e s i l a d i r e c i o´n de memoria de b u f f e r 6 repnz sto sb ; Accede a l b u f f e r y l o i n i c i a l i z a

En este codigo se define un buffer de 1024 bytes. ´

¿Cual es su direccion de Memoria? ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 6 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion L ´ ogica ´

Definicion´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 7 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion L ´ ogica ´

Definicion´

Es la direccion de memoria expresada en t ´ erminos abstractos por ´ el programador en su codigo fuente. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 7 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion L ´ ogica ´

Definicion´

Es la direccion de memoria expresada en t ´ erminos abstractos por ´ el programador en su codigo fuente. ´

Es una forma muy simple de trabajar en forma transparente a la memoria.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 7 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

Direccion L ´ ogica ´

Definicion´

Es la direccion de memoria expresada en t ´ erminos abstractos por ´ el programador en su codigo fuente. ´

Es una forma muy simple de trabajar en forma transparente a la memoria.

En lugar de referirse al valor numerico de la direcci ´ on de ´ hardware, reemplazamos este valor por una etiqueta que incluso resulte ilustrativa de lo que representa esa direccion, y dejamos ´ que el toolchain resuelva su valor numerico. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 7 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

¿Que es la direccion virtual? ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 8 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

¿Que es la direccion virtual? ´

Generalmente coincide con la direccion l ´ ogica (Aun en ´ procesadores de alta gama).

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 8 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

¿Que es la direccion virtual? ´

Generalmente coincide con la direccion l ´ ogica (Aun en ´ procesadores de alta gama).

Sin embargo, en algunos procesadores las direcciones logica y la ´ virtual son diferentes.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 8 / 74

Administracion de memoria ´ Enfoque preliminar

¿Que es la direccion virtual? ´

Generalmente coincide con la direccion l ´ ogica (Aun en ´ procesadores de alta gama).

Sin embargo, en algunos procesadores las direcciones logica y la ´ virtual son diferentes.

Inclusive encontraremos que se refieren a ella como direccion´ lineal.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 8 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

1 Administracion de memoria ´

Enfoque preliminar

Gestion de la Memoria ´

2 Como se organiza la memoria en procesadores x86

Modelo de memoria en Modo

Protegido

Modelo de memoria en Modo 64 bits

3 Direcciones Logicas y Lineales ´ Traduccion de direcciones L ´ ogicas ´

l-symantec.jpg

4 Unidad de Segmentacion´

Selectores de segmento

Descriptores de segmento de 32

bits

5 Generacion de la direcci ´ on Lineal (32 ´ bits)

6 Modelos de segmentacion de ´ memoria

Segmentacion en Modo IA-32e ´

Implementacion pr ´ actica de ´

segmentacion en un SO ´

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 9 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Memory Management Unit

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 10 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Memory Management Unit

La MMU cambia el mapeo entre una Direccion L ´ ogica y la ´ Direccion F ´ ´ısica.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 10 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Memory Management Unit

La MMU cambia el mapeo entre una Direccion L ´ ogica y la ´ Direccion F ´ ´ısica.

Provee una vision de la memoria f ´ ´ısica, dividida en fragmentos para su mejor administracion. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 10 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Memory Management Unit

La MMU cambia el mapeo entre una Direccion L ´ ogica y la ´ Direccion F ´ ´ısica.

Provee una vision de la memoria f ´ ´ısica, dividida en fragmentos para su mejor administracion. ´

Permite al Sistema Operativo asignar el mismo espacio de direcciones logicas para los procesos, separ ´ andolos en la ´ memoria f´ısica

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 10 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Memory Management Unit

La MMU cambia el mapeo entre una Direccion L ´ ogica y la ´ Direccion F ´ ´ısica.

Provee una vision de la memoria f ´ ´ısica, dividida en fragmentos para su mejor administracion. ´

Permite al Sistema Operativo asignar el mismo espacio de direcciones logicas para los procesos, separ ´ andolos en la ´

l-symantec.jpg

memoria f´ısica

RTOS

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 3

MMU

RTOS Proceso 1 Proceso 2Proceso 3

Dirección Lógica

Dirección Física

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 10 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Una MMU hace la diferencia

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 11 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Una MMU hace la diferencia

La MMU es fundamental para implementar el modelo de proceso en un Sistema Operativo (como es el caso de Linux).

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 11 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Una MMU hace la diferencia

La MMU es fundamental para implementar el modelo de proceso en un Sistema Operativo (como es el caso de Linux). En este caso cada tarea tiene una o mas areas de memoria para ´ su codigo y datos. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 11 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Una MMU hace la diferencia

La MMU es fundamental para implementar el modelo de proceso en un Sistema Operativo (como es el caso de Linux). En este caso cada tarea tiene una o mas areas de memoria para ´ su codigo y datos. ´

Cuando el scheduler retoma la ejecucion de una tarea, la MMU ´ mapea su espacio de direccionamiento logico (que comienza en ´ 0) en un area de memoria f ´ ´ısica exclusiva y diferente de la de las demas tareas y del propio Sistema Operativo. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 11 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Una MMU hace la diferencia

La MMU es fundamental para implementar el modelo de proceso en un Sistema Operativo (como es el caso de Linux). En este caso cada tarea tiene una o mas areas de memoria para ´ su codigo y datos. ´

Cuando el scheduler retoma la ejecucion de una tarea, la MMU ´ mapea su espacio de direccionamiento logico (que comienza en ´ 0) en un area de memoria f ´ ´ısica exclusiva y diferente de la de las demas tareas y del propio Sistema Operativo. ´

De este modo cada tarea (proceso) gana su espacio de memoria f´ısico exclusivo y queda protegido el del resto de las tareas (procesos).

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 11 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Una MMU hace la diferencia

La MMU es fundamental para implementar el modelo de proceso en un Sistema Operativo (como es el caso de Linux). En este caso cada tarea tiene una o mas areas de memoria para ´ su codigo y datos. ´

Cuando el scheduler retoma la ejecucion de una tarea, la MMU ´ mapea su espacio de direccionamiento logico (que comienza en ´ 0) en un area de memoria f ´ ´ısica exclusiva y diferente de la de las demas tareas y del propio Sistema Operativo. ´

De este modo cada tarea (proceso) gana su espacio de memoria f´ısico exclusivo y queda protegido el del resto de las tareas (procesos).

La desventaja es el overhead que genera remapear la memoria cada vez que se conmuta de un proceso al siguiente.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 11 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Una MMU hace la diferencia

La MMU es fundamental para implementar el modelo de proceso en un Sistema Operativo (como es el caso de Linux). En este caso cada tarea tiene una o mas areas de memoria para ´ su codigo y datos. ´

Cuando el scheduler retoma la ejecucion de una tarea, la MMU ´ mapea su espacio de direccionamiento logico (que comienza en ´ 0) en un area de memoria f ´ ´ısica exclusiva y diferente de la de las demas tareas y del propio Sistema Operativo. ´

De este modo cada tarea (proceso) gana su espacio de memoria f´ısico exclusivo y queda protegido el del resto de las tareas (procesos).

La desventaja es el overhead que genera remapear la memoria cada vez que se conmuta de un proceso al siguiente.

l-symantec.jpg

La MMU asegura a cada tarea (proceso), la visibilidad de su

propia area de memoria, y de las partes relevantes del sistema ´

operativo.

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 11 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Administracion de Memoria con MMU ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 12 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Administracion de Memoria con MMU ´

La division de la memoria en bloques, se puede realizar mediante ´ dos criterios diferentes

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 12 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Administracion de Memoria con MMU ´

La division de la memoria en bloques, se puede realizar mediante ´ dos criterios diferentes

Paginacion. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 12 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Administracion de Memoria con MMU ´

La division de la memoria en bloques, se puede realizar mediante ´ dos criterios diferentes

Paginacion. ´

Segmentacion. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 12 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Administracion de Memoria con MMU ´

La division de la memoria en bloques, se puede realizar mediante ´ dos criterios diferentes

Paginacion. ´

Segmentacion. ´

O en algunos casos como una combinacion o superposici ´ on de ´

l-symantec.jpg

ambos.

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 12 / 74

Administracion de memoria ´ Gestion de la Memoria ´

Segmentacion vs. Paginaci ´ on´

Tamaño = t 0

Página 0

l-symantec.jpg

{ Area de

Solapamiento

{ 100% de

Solapamiento

1

o

t

n

e

m

g

e

S

4

o

t

n

e

m

g

e

S

5

o

t

n

e

m

g

e

S

2

o

t

n

e

m

g

e

S

3

o

t

n

e

m

g

e

S

Página 1 Página 2

Página n

t

2*t n*t

Igual tamaño

Espacio de Memoria  Segmantado

Espacio de Memoria  Paginado

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 13 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86

Espacio F´ısico

Los procesadores IA-32 organizan la memoria como una secuencia de bytes, direccionables a traves de su Bus de ´ Address.

La memoria conectada a este bus se denomina memoria f´ısica . El espacio de direcciones que pueden volcarse sobre este bus se denomina direcciones f´ısicas.

Capacidad de direccionamiento de memoria

Los procesadores IA-32 son la continuidad del 8086. Este procesador fue el primer de 16 bits de ancho de palabra, y por ende todos sus registros internos tienen ese tamano. Su espacio de Direccionamiento ˜ es de 1 Mbyte ∴ Address Bus es de 20 l´ıneas. Este espacio de direccionamiento se administra por segmentacion. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 14 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86

Espacio Logico ´

Segmentacion´

Por diversos motivos que en su momento tuvieron sentido, Intel definio´ organizar el espacio de direccionamiento de la Familia iAPx86 en segmentos. El compromiso de compatibilidad ato a los siguientes ´ procesadores a mantener este esquema

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 15 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86

Espacio Logico ´

Condiciones iniciales de segmentacion´

4 registros de segmento para almacenar hasta 4 selectores de segmento.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 16 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86

Espacio Logico ´

Condiciones iniciales de segmentacion´

4 registros de segmento para almacenar hasta 4 selectores de segmento.

Registros de 16 bits los segmentos tienen a lo sumo 64K de ta mano˜

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 16 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86

Espacio Logico ´

Condiciones iniciales de segmentacion´

4 registros de segmento para almacenar hasta 4 selectores de segmento.

Registros de 16 bits los segmentos tienen a lo sumo 64K de ta mano˜

Expresion de las direcciones en el modelo de programaci ´ on me- ´ diante dos valores:

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 16 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86

Espacio Logico ´

Condiciones iniciales de segmentacion´

4 registros de segmento para almacenar hasta 4 selectores de segmento.

Registros de 16 bits los segmentos tienen a lo sumo 64K de ta mano˜

Expresion de las direcciones en el modelo de programaci ´ on me- ´ diante dos valores:

1 Identificador del segmento en el que se encuentra la variable o la instruccion que se desea direccionar, ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 16 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86

Espacio Logico ´

Condiciones iniciales de segmentacion´

4 registros de segmento para almacenar hasta 4 selectores de segmento.

Registros de 16 bits los segmentos tienen a lo sumo 64K de ta mano˜

Expresion de las direcciones en el modelo de programaci ´ on me- ´ diante dos valores:

1 Identificador del segmento en el que se encuentra la variable o la instruccion que se desea direccionar, ´

2 Desplazamiento, offset, o direccion efectiva ´ a partir del inicio de ese segmento en donde se encuentra efectivamente

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 16 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86

Espacio Logico ´

15 0 31 0

Selector

Offset (Dirección Efectiva) Dirección Lógica IA-32

15 0 63 0

Selector

l-symantec.jpg

Offset (Dirección Efectiva)

Dirección Lógica Intel 64

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 17 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86

Espacio Logico ´

15 0 31 0

Selector

Offset (Dirección Efectiva) Dirección Lógica IA-32

15 0 63 0

Selector

Offset (Dirección Efectiva)

Dirección Lógica Intel 64

Estos dos valores por si solos no tienen significado f´ısico

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 17 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86

Espacio Logico ´

15 0 31 0

Selector

Offset (Dirección Efectiva) Dirección Lógica IA-32

15 0 63 0

Selector

Offset (Dirección Efectiva)

Dirección Lógica Intel 64

l-symantec.jpg

Estos dos valores por si solos no tienen significado f´ısico Para lograr a partir de ellos identificar la direccion f´ısica ´ de la variable o instruccion el procesador debe realizar una serie de ´ operaciones.

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 17 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86

Espacio Logico ´

15 0 31 0

Selector

Offset (Dirección Efectiva) Dirección Lógica IA-32

15 0 63 0

Selector

Offset (Dirección Efectiva)

Dirección Lógica Intel 64

Estos dos valores por si solos no tienen significado f´ısico Para lograr a partir de ellos identificar la direccion f´ısica ´ de la variable o instruccion el procesador debe realizar una serie de ´ operaciones.

Direccion L ´ ogica ´

l-symantec.jpg

A una direccion de memoria expresada en t ´ erminos de los recursos de ´

la arquitectura del procesador las llamaremos direccion l ´ ogica ´ .

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 17 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo Protegido

1 Administracion de memoria ´

Enfoque preliminar

Gestion de la Memoria ´

2 Como se organiza la memoria en procesadores x86

Modelo de memoria en Modo

Protegido

Modelo de memoria en Modo 64 bits

3 Direcciones Logicas y Lineales ´ Traduccion de direcciones L ´ ogicas ´

l-symantec.jpg

4 Unidad de Segmentacion´

Selectores de segmento

Descriptores de segmento de 32

bits

5 Generacion de la direcci ´ on Lineal (32 ´ bits)

6 Modelos de segmentacion de ´ memoria

Segmentacion en Modo IA-32e ´

Implementacion pr ´ actica de ´

segmentacion en un SO ´

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 18 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo Protegido Origen y Evolucion´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 19 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo Protegido Origen y Evolucion´

Con el procesador 80286 se incluyo (a ´ un en un procesador de 16 ´ bits) un nuevo modo de trabajo que evolucionar´ıa con la arquitectura IA-32: El Modo Protegido.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 19 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo Protegido Origen y Evolucion´

Con el procesador 80286 se incluyo (a ´ un en un procesador de 16 ´ bits) un nuevo modo de trabajo que evolucionar´ıa con la arquitectura IA-32: El Modo Protegido.

Aun con la aparici ´ on de las extensiones de 64 bits para esta ´ familia de procesadores, este modo de trabajo no ha ca´ıdo en desuso.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 19 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo Protegido Origen y Evolucion´

Con el procesador 80286 se incluyo (a ´ un en un procesador de 16 ´ bits) un nuevo modo de trabajo que evolucionar´ıa con la arquitectura IA-32: El Modo Protegido.

Aun con la aparici ´ on de las extensiones de 64 bits para esta ´ familia de procesadores, este modo de trabajo no ha ca´ıdo en desuso.

Sin embargo es de esperar que en algun momento todo pase a ´ funcionar en 64 bits. Nos referiremos a este modo como el Modo ´ Legacy.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 19 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo Protegido Origen y Evolucion´

Con el procesador 80286 se incluyo (a ´ un en un procesador de 16 ´ bits) un nuevo modo de trabajo que evolucionar´ıa con la arquitectura IA-32: El Modo Protegido.

Aun con la aparici ´ on de las extensiones de 64 bits para esta ´ familia de procesadores, este modo de trabajo no ha ca´ıdo en desuso.

Sin embargo es de esperar que en algun momento todo pase a ´ funcionar en 64 bits. Nos referiremos a este modo como el Modo ´ Legacy.

Desde el 80386 en adelante los procesadores de Intel vienen provistos de 32 l´ıneas de datos y 32 l´ıneas independientes de address. Esto hace que cualquier procesador IA-32 direcciona 232 − 1 bytes.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 19 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo Protegido Origen y Evolucion´

Con el procesador 80286 se incluyo (a ´ un en un procesador de 16 ´ bits) un nuevo modo de trabajo que evolucionar´ıa con la arquitectura IA-32: El Modo Protegido.

Aun con la aparici ´ on de las extensiones de 64 bits para esta ´ familia de procesadores, este modo de trabajo no ha ca´ıdo en desuso.

Sin embargo es de esperar que en algun momento todo pase a ´ funcionar en 64 bits. Nos referiremos a este modo como el Modo ´ Legacy.

Desde el 80386 en adelante los procesadores de Intel vienen provistos de 32 l´ıneas de datos y 32 l´ıneas independientes de address. Esto hace que cualquier procesador IA-32 direcciona 232 − 1 bytes.

A partir de la microarquitectura P6 se incluyeron cuatro l´ıneas

l-symantec.jpg

adicionales en el bus de address las cuales se habilitan desde

modo protegido siempre que se haya activado la paginacion. De ´

este modo se llega a 236 − 1 bytes (64 Gbytes de memoria f´ısica Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 19 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo 64 bits

1 Administracion de memoria ´

Enfoque preliminar

Gestion de la Memoria ´

2 Como se organiza la memoria en procesadores x86

Modelo de memoria en Modo

Protegido

Modelo de memoria en Modo 64 bits

3 Direcciones Logicas y Lineales ´ Traduccion de direcciones L ´ ogicas ´

l-symantec.jpg

4 Unidad de Segmentacion´

Selectores de segmento

Descriptores de segmento de 32

bits

5 Generacion de la direcci ´ on Lineal (32 ´ bits)

6 Modelos de segmentacion de ´ memoria

Segmentacion en Modo IA-32e ´

Implementacion pr ´ actica de ´

segmentacion en un SO ´

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 20 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo 64 bits Particularidades

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 21 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo 64 bits Particularidades

Como hemos visto, se puede ingresar a un modo denominado IA-32e, en el que se trabaja con una arquitectura de 64 bits

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 21 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo 64 bits Particularidades

Como hemos visto, se puede ingresar a un modo denominado IA-32e, en el que se trabaja con una arquitectura de 64 bits En este modo se generan direcciones lineales de 64 bits, de los que por el momento se utilizan los 48 menos significativos.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 21 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo 64 bits Particularidades

Como hemos visto, se puede ingresar a un modo denominado IA-32e, en el que se trabaja con una arquitectura de 64 bits En este modo se generan direcciones lineales de 64 bits, de los que por el momento se utilizan los 48 menos significativos. En realidad la cantidad de bits significativos de la direccion lineal ´ es procesador dependiente y se puede determinar mediante la funcion 0x80000008 de la instrucci ´ on CPUID (vuelve en AH). ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 21 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo 64 bits Particularidades

Como hemos visto, se puede ingresar a un modo denominado IA-32e, en el que se trabaja con una arquitectura de 64 bits En este modo se generan direcciones lineales de 64 bits, de los que por el momento se utilizan los 48 menos significativos. En realidad la cantidad de bits significativos de la direccion lineal ´ es procesador dependiente y se puede determinar mediante la funcion 0x80000008 de la instrucci ´ on CPUID (vuelve en AH). ´ Una direccion lineal ´ tiene formato canonico, cuando sus bits ´ desde el 63 al mas significativo de los validos devueltos por la ´ instruccion CPUID.80000008H est ´ an todos en el mismo estado ´ que el bit mas significativo. Al momento esta funcion retorna 48 ´ para todos los procesadores, de modo que una direccion lineal ´ tiene formato canonico si los bits 48 a 63 est ´ an el mismo estado ´ logico que el bit 47. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 21 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo 64 bits Particularidades

Como hemos visto, se puede ingresar a un modo denominado IA-32e, en el que se trabaja con una arquitectura de 64 bits En este modo se generan direcciones lineales de 64 bits, de los que por el momento se utilizan los 48 menos significativos. En realidad la cantidad de bits significativos de la direccion lineal ´ es procesador dependiente y se puede determinar mediante la funcion 0x80000008 de la instrucci ´ on CPUID (vuelve en AH). ´ Una direccion lineal ´ tiene formato canonico, cuando sus bits ´ desde el 63 al mas significativo de los validos devueltos por la ´ instruccion CPUID.80000008H est ´ an todos en el mismo estado ´ que el bit mas significativo. Al momento esta funcion retorna 48 ´ para todos los procesadores, de modo que una direccion lineal ´ tiene formato canonico si los bits 48 a 63 est ´ an el mismo estado ´ logico que el bit 47. ´

l-symantec.jpg

Por cada acceso a memoria en el modo IA-32e submodo 64 bits,

la unidad de proteccion del procesador chequea el formato ´

canonico de la ´ direccion lineal ´ .

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 21 / 74

Como se organiza la memoria en procesadores x86 Modelo de memoria en Modo 64 bits Formato Canonico ´

Si no esta en formato can ´ onico...excepci ´ on! ´

Generalmente la excepcion es de protecci ´ on general #GP, excepto en ´ el caso que la direccion se genere a partir de una direcci ´ on que haga ´ referencia a la pila, y que por lo tanto se calcula a partir del stack segment, en cuyo caso se genera una excepcion de pila #SF. ´ Por lo general las instrucciones que la generan son PUSH, POP, y referencias a memoria que utilicen RSP y RBP, excepto si estas instrucciones utilizan un prefijo de segmento FS o GS que pise el valor default, en cuyo caso generar´ıan una excepcion #GP (Notar que los ´ prefijos de segmento DS ES y CS se ignoran en modo 64 bits).

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 22 / 74

Direcciones Logicas y Lineales ´ Traduccion de direcciones L ´ ogicas ´

1 Administracion de memoria ´

Enfoque preliminar

Gestion de la Memoria ´

2 Como se organiza la memoria en procesadores x86

Modelo de memoria en Modo

Protegido

Modelo de memoria en Modo 64 bits

3 Direcciones Logicas y Lineales ´ Traduccion de direcciones L ´ ogicas ´

l-symantec.jpg

4 Unidad de Segmentacion´

Selectores de segmento

Descriptores de segmento de 32

bits

5 Generacion de la direcci ´ on Lineal (32 ´ bits)

6 Modelos de segmentacion de ´ memoria

Segmentacion en Modo IA-32e ´

Implementacion pr ´ actica de ´

segmentacion en un SO ´

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 23 / 74

Direcciones Logicas y Lineales ´ Traduccion de direcciones L ´ ogicas ´

Traduccion de direcciones ´

Estos procesadores en Modo Protegido generan una direccion f´ısica ´ en el bus de address mediante un proceso de traduccion en dos ´ niveles:

1 traslacion de una direcci ´ on l ´ ogica ´

2 paginacion del espacio lineal ´

La MMU

El procesador posee una MMU (Memory Management Unit) compuesta de dos subunidades conectadas en cascada: La Unidad de Segmentacion que se encarga de trasladar la ´ direccion l ´ ogica ´ en una direccion lineal ´ , y la Unidad de Paginacion que traduce la ´ direccion lineal ´ en una direccion f´ısica ´ que enviara por el bus de ´ address hacia la memoria externa.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 24 / 74

Unidad de Segmentacion´

El espacio Lineal

Definicion´

El espacio lineal de direcciones es al igual que el espacio f´ısico un rango de direcciones contiguas plano, que inicia en la direccion 0, y ´ llega al maximo valor que puede ocupar un segmento de acuerdo al ´ modo de trabajo. Por ejemplo en modo protegido de 32 bits el rango de direcciones lineales arranca en 0 y puede llegar hasta 232 − 1, es decir 0xFFFFFFFF. En el modo 64 bits la direccion l ´ ogica resultante es ´ de 64 bits y debe estar representada en formato canonico. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 25 / 74

Unidad de Segmentacion´

Traslacion de la direcci ´ on l ´ ogica ´

El procesador debe tener la capacidad de especificar a cada proceso o tarea, donde comienza cada uno de sus segmentos y cual es su tamano. ˜

La direccion de comienzo de un segmento es un valor de 32 bits ´ en modo protegido.

El tamano m ˜ aximo que puede tener un segmento es el de su ´ maximo valor de desplazamiento, este valor tambi ´ en es de 32 bits ´ en modo protegido y hasta el momento 48 bits en modo IA-32e. Ademas es l ´ ogico pensar que se necesiten algunos bits ´ adicionales de control para administracion de acceso a los ´ diferentes segmentos.

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 26 / 74

Unidad de Segmentacion´

Traslacion de la direcci ´ on l ´ ogica ´

Conclusion´

Los modestos 16 bits de un registro de segmento resultan absolutamente insuficientes para almacenar toda esta informacion. ´ todo lo que puede contener un registro de segmento es un valor, que como ya se ha dicho, se denomina selector de segmento, y que no es otra cosa que una referencia a una estructura de datos mas grande que contiene, la Direccion Base ´ , el L´ımite , y los Atributos del segmento seleccionado. Como veremos esta estructura se denomina Descriptor de Segmento , reside en la memoria RAM del sistema, y para mejor organizacion se los agrupa en tablas, de modo de facilitar ´ su ubicacion al procesador mediante un mecanismo predeterminado. ´

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 27 / 74

Unidad de Segmentacion´ Selectores de segmento

1 Administracion de memoria ´

Enfoque preliminar

Gestion de la Memoria ´

2 Como se organiza la memoria en procesadores x86

Modelo de memoria en Modo

Protegido

Modelo de memoria en Modo 64 bits

3 Direcciones Logicas y Lineales ´ Traduccion de direcciones L ´ ogicas ´

l-symantec.jpg

4 Unidad de Segmentacion´

Selectores de segmento

Descriptores de segmento de 32

bits

5 Generacion de la direcci ´ on Lineal (32 ´ bits)

6 Modelos de segmentacion de ´ memoria

Segmentacion en Modo IA-32e ´

Implementacion pr ´ actica de ´

segmentacion en un SO ´

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 28 / 74

Unidad de Segmentacion´ Selectores de segmento

Formato

15 2 1 0

3

T

I Índice RPL

Index. Se utiliza como ´ındice en la tabla de descriptores. Un valor de Index = n, corresponde al n-esimo elemento de la Tabla. Al ´ tener 13 bits indica que cada tabla puede alojar 213 (8192) descriptores.

TI. Table Indicator. Selecciona en que tabla de descriptores debe buscarse el segmento seleccionado: GDTpor Global Descriptor Table (si TI = 0), o LDTpor Local Descriptor Table (Si TI = 1). RPL Requested Priviledge Level. En el Cap´ıtulo Proteccion lo ´ abordaremos en detalle. Por ahora solo interesa saber que este

l-symantec.jpg

campo es el nivel de privilegio que declara tener el dueno del ˜

segmento, o sea el grado de autorizacion que se tiene para cada ´

acceso: 00 es el mayor privilegio, y 11 el menor.

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 29 / 74

Unidad de Segmentacion´ Descriptores de segmento de 32 bits

1 Administracion de memoria ´

Enfoque preliminar

Gestion de la Memoria ´

2 Como se organiza la memoria en procesadores x86

Modelo de memoria en Modo

Protegido

Modelo de memoria en Modo 64 bits

3 Direcciones Logicas y Lineales ´ Traduccion de direcciones L ´ ogicas ´

l-symantec.jpg

4 Unidad de Segmentacion´

Selectores de segmento

Descriptores de segmento de 32

bits

5 Generacion de la direcci ´ on Lineal (32 ´ bits)

6 Modelos de segmentacion de ´ memoria

Segmentacion en Modo IA-32e ´

Implementacion pr ´ actica de ´

segmentacion en un SO ´

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 30 / 74

Unidad de Segmentacion´ Descriptores de segmento de 32 bits

Formato

31 15 0

20 1921222324

16

14 11 12 13

8 7

Base 31:24 G D/B L AVL

0

Límite 19-16 DPLP S 1

ED C

W

R A

Base 23:16

n+4

31

Base 0-15

15 0

16

n

Límite 0-15

l-symantec.jpg

Direccion Base ´ . Es la direccion a partir de la cual se despliega en ´ forma continua el segmento.

L´ımite . El L´ımite de un segmento especifica el maximo offset que ´ puede tener un byte direccionable dentro del segmento. Suele confundirse este concepto con el tamano del segmento. En realidad el ˜ L´ımite es el tamano del segmento menos 1, ya que el offset del primer ˜ byte del segmento es 0.

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 31 / 74

Unidad de Segmentacion´ Descriptores de segmento de 32 bits

Atributos

l-symantec.jpg

Alejandro Furfaro Procesadores IA-32 e Intel® 64 22 de septiembre de 2022 32 / 74